基于计算机视觉的智能机械臂垃圾分拣与管理系统

个人负责功能与验收标准

一、任务位置

整体项目：用摄像头识别桌面上的垃圾，计算机械臂要抓取的位置，控制机械臂把垃圾放入对应区域，并在网页上记录结果。系统只在室内固定工作台使用，用户包括一线分类操作员、物业或环卫班组长、现场设备维护员。

模块任务：把视觉识别、机械臂控制和数据存储连接成可操作、可查看、可追溯的网页系统。具体包括四项：

第一，Web管理看板与业务页面，提供任务操作、实时监控、记录查询、运营统计四个网页；

第二，人脸登录与权限管理，只为已登记并同意使用的员工提供本地人脸登录，区分操作员、班组长、维护员三种权限；

第三，表情互动的独立开关与页面提示，员工同意并打开功能后，识别到笑脸可触发一次预设低速动作，分拣过程中禁止触发；

第四，多机协同中的网页状态显示，在两台机械臂和独立控制连接条件下，显示分工、状态同步和单台故障停止提示。

二、边界

项目边界明确不做以下内容：

第一，不做移动底盘与跨区域作业，机械臂固定在桌面工作站；

第二，不做动态传送带与动态目标抓取，只处理静止目标；

第三，不做可变高度、堆叠和遮挡严重物体的抓取，只支持固定桌面高度、单个可见目标；

第四，不处理真实垃圾或危险品，只用安全、轻量演示物；

第五，不做自动训练或在线更新模型，模型通过离线数据集迭代并经人工验证；

第六，不做语音控制，因为现场可能嘈杂，且需要额外麦克风和语音识别程序。

由此本模块明确不做以下内容：

- 不做人脸照片保存；

- 不记录情绪；

- 不做移动端适配、不做公网部署，只支持指定的桌面浏览器；

- 人脸登录只传登录结果，不传原始照片。

三、模块具体功能

第一，Web管理看板与业务页面。任务操作页：操作员登录后，选择单次或连续分拣，并执行启动、暂停、继续和结束。实时监控页：显示相机画面或最近图片、垃圾类别和位置、机械臂状态及故障提示。记录查询页：按日期、类别和结果筛选记录、查看详情、导出为CSV或Excel可打开的文件。运营统计页：按日期或班次展示分拣总数、四类数量和占比、成功与失败数量、故障数量。

第二，人脸登录与权限管理。已登记员工可人脸登录，系统区分操作员、班组长、维护员。操作员可执行任务和查看记录；班组长可看统计、导出记录和管理账号；维护员可维护设备、校准位置和处理故障。系统支持密码或工牌登录，支持取消授权和删除登记信息，不保存原始人脸照片。

第三，表情互动独立开关与页面提示。员工同意并打开功能后，识别到笑脸可触发一次预设低速动作，1秒内开始。分拣过程中不触发机械臂互动，不记录情绪，不保存人脸照片，可随时关闭。我负责独立开关、页面提示、受限动作配置、授权提示和安全验证记录。

第四，多机协同网页状态显示。消费多机协同接口和状态告警接口，显示两台设备分工、状态同步和单台故障停止提示。单台设备故障时，另一台停止接收新任务并通知网页，网页清楚显示故障状态和人工处理提示。

四、验收指标数值化

模块的验收指标汇总如下表所示。

| 任务模块 | 验收指标 |
| --- | --- |
| Web管理看板与业务页面 | 三种角色账号逐页检查功能； 连续产生30条记录，检查筛选、详情、导出文件和记录查询； 重启后确认记录仍在； 95%的分拣记录在产生后1秒内显示； 最近500条记录可查询； 必填信息完整率至少99%； 统计数量必须与记录明细一致。 |
| 人脸登录与权限管理 | 已登记员工测试50次，至少49次识别正确； 未登记人员测试50次，至少49次拒绝登录； 每次确认不超过1秒； 三角色权限正确； 测试取消授权、删除信息和密码或工牌登录； 不保存原始人脸照片。 |
| 表情互动 | 经员工同意，在静止和移动状态各测试至少20次； 确认分拣中不触发机械臂互动； 关闭后不再触发； 1秒内开始预设低速动作； 不记录情绪、不保存人脸照片。 |
| 多机协同网页状态显示 | 两台设备活动范围检查； 连续完成20轮协同任务，成功率至少90%； 状态同步正确； 单台故障停止并提示； 每轮记录两台设备的编号、分工、开始时间、结束时间和结果。 |
| 与整体相关的验收 | 四类垃圾识别目标框准确度mAP@0.5至少0.75； 独立测试图片不少于100张且每类不少于20张； 95%图片识别时间不超过150毫秒； 两种光线下准确度差不超过15个百分点； 机械臂连续抓取10次至少成功8次； 中心和边缘位置合计测试至少40次； 从确认目标到放入区域不超过15秒； 异常问题模拟10次，至少9次正确提示、记录并按说明恢复。 |

五、接口契约、模块对接

项目采用模块间JSON数据契约作为语言无关基线。视觉接口给出像素坐标；控制入口只接受已转换到机械臂基座坐标系的米制坐标。系统事件统一使用Unix epoch毫秒，统一UTC。类别编号使用枚举：可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾。

重点对接以下接口：

第一，检测接口detect。由视觉到任务编排。包含图片编号、时间、识别结果列表，每项包含类别、识别可靠程度、图片横纵位置和目标框，实时监控页显示这些字段；

第二，坐标转换接口transform。由标定或编排到控制程序。输入像素位置、桌面编号、校准版本和目标高度，返回机械臂基座坐标系下的米制位置、是否可抓取和问题编号，页面显示转换后位置和不可达提示；

第三，抓取执行接口execute_pick。由编排到机械臂控制程序。包含任务编号、类别、目标位置、投放区域、速度比例和超时时间，返回是否接受、执行结果、问题编号和用时，页面显示执行结果和用时；

第四，事件接口event。由编排到存储和看板程序。包含记录编号、任务编号、时间、类别、可信度、像素坐标、机械臂坐标、结果、问题编号、用时和校准版本，写入成功返回记录编号，重复发送同一记录不得重复保存，记录查询和统计页直接依赖这个接口；

第五，状态和告警接口。由控制到编排和看板。包含机械臂状态、问题编号、提示文字、时间、是否可恢复，急停或故障状态不能被普通启动命令清除，须检查设备并由人员确认复位；

第六，手势接口gesture_command。由手势识别到任务编排。识别可靠程度低于0.8时不执行，开始或恢复机械臂动作须再次确认；

第七，人脸认证接口face_auth。由身份识别到权限和任务编排。只传登录结果、角色和授权到期时间，不传人脸照片；

第八，多机协同接口multi_robot_task。由任务控制到两台机械臂和网页。同一任务只能分配给一台设备，另一台设备故障时停止接收新任务并通知网页。

六、已知风险与解决方案

第一，记录持久性和1秒延迟。采用异步写入、数据库索引、分页查询，保证最近500条可查询，95%记录1秒内显示。

第二，角色权限安全。采用角色中间件、会话过期和操作审计，确保三种角色只能访问授权功能。

第三，人脸隐私保护。不保存原始照片，先取得员工同意，提供关闭和删除登记信息的方法。

第四，表情互动误触发。独立开关，分拣中禁用互动，只允许预设低速动作，关闭后不再触发。

第五，多机状态不同步。通过状态和告警接口实时广播，单台故障时另一台停止接收新任务并通知网页。

第六，视觉误检、漏检或低可信度。低于0.50不执行抓取，重采一帧，仍失败则跳过并提示操作员移出目标、手工分类，不盲抓。

第七，坐标错误或目标不可达。设备到位后九点以上平面测量并校准，核验坐标方向、单位、机械臂可抓取范围和软限位，运动前做可达性检查，拒绝执行该目标，提示移至已验证区域，返回套组支持的安全姿态。

第八，控制链路中断、夹爪未夹稳或机械臂异常动作。动作前检查通信、夹爪和实体急停，设置动作超时，利用可用反馈确认夹取，异常时冻结队列，停止新任务并按设备支持方式停机，现场人员检查后人工复位。

七、兜底机制

如果突然关灯或光照突变，视觉置信度会下降。系统低于0.50不执行抓取，先重采一帧；仍失败则跳过并提示操作员。机械臂不执行不确定的抓取动作；如果正在执行，按设备支持方式完成当前安全动作或停止，并返回安全姿态或初始位置，冻结后续队列。

网页会回传机械臂状态、问题编号、提示文字、时间、是否可恢复，并记录事件编号、任务编号、错误码、结果和用时。操作员按提示处理，确认安全后才能继续。紧急情况以机械臂实体急停按钮为准；软件停止后500毫秒内不再发送新动作；急停后须由人员检查并复位。

八、数据、硬件与兜底策略

数据方面：小组拍摄安全垃圾模拟物，四类各至少80张、总数不少于400张，包含不同摆放方向、位置、光线和背景；训练和测试使用不同图片；不拍摄无关人员或收集个人信息。

硬件方面：使用青软集团机械臂套组、可用相机和计算机。设备领取后确认型号、控制程序版本、连接方式、最大负载、活动范围、速度限制和夹爪反馈。固定桌面高度、各类投放区位置、校准方法和可达性判定数据接口都需要实测确认。机械臂实测允许的运动范围、速度、负载及急停方式优先于文档性能目标；达不到时缩小演示物或可抓范围，并在评审纪要中更新需求。

兜底策略：先完成垃圾识别、抓取分拣、网页管理和失败处理；稳定后再完成任务控制、手势识别、人脸登录和权限；表情互动与多机协同最后完成。