基于计算机视觉的智能机械臂垃圾分拣与管理系统

项目整体接口契约

一、接口契约概述

第一，采用模块间JSON数据契约作为语言无关基线。实际实现使用ROS2消息、HTTP/WebSocket或进程内对象承载。需要保证字段语义、坐标系和单位一致。

第二，视觉接口给出像素坐标；控制入口只接受已转换到机械臂基座坐标系的米制坐标，避免混用。

第三，系统事件统一使用Unix epoch毫秒，统一UTC，网页按本地时间显示。

第四，类别编号使用字符串枚举：recyclable、kitchen、hazardous、other，显示名称可本地化。

第五，接口只传必要数据，人脸认证接口只传登录结果、角色和授权到期时间，不传人脸照片。

第六，急停或故障状态不能被普通启动命令清除，必须检查设备并由人员确认复位。

二、项目边界

项目要做：摄像头识别桌面垃圾，计算机械臂抓取位置，控制机械臂放入对应区域，网页记录结果。系统只在室内固定工作台使用。

项目不做：移动底盘与跨区域作业；动态传送带与动态目标抓取；可变高度、堆叠和遮挡严重物体抓取；真实垃圾或危险品处置；自动训练或在线更新模型；语音控制。

接口契约只覆盖固定桌面高度、单个静止可见目标、安全轻量演示物。动态追踪、深度多层抓取、跨工位导航不进入本期接口。多机协同需要第二台机械臂和独立控制连接，属于后期功能；没有第二台设备时，先做模拟测试、接口验证和部署文档。

三、接口清单与字段定义

各接口的生产者、消费者、请求字段和返回约定如下表所示。

| 接口 | 传递 | 请求/事件字段 | 返回/约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| detect | 视觉——任务编排程序 | frame_id图片编号string； timestamp_ms时间整数毫秒； detections识别结果列表：每项包含class_id类别编号string、class_name类别名称string、confidence识别可靠程度0到1、u_px/v_px图片横纵位置像素、bbox_px目标框四个边像素。图片左上角为原点，u向右、v向下。 | status处理状态string； 推理_ms识别用时毫秒。 没有识别到物体时列表为空。 |
| transform | 标定/编排——控制程序 | frame_id图片编号； u_px/v_px图片横纵位置像素； plane_id桌面编号； calibration_id位置校准版本； target_height_m目标高度米。 | x_m/y_m/z_m机械臂位置米； reachable是否可抓取； error_code问题编号。 位置以机械臂底座为原点； 桌面高度固定，须使用当前校准结果。 |
| execute_pick | 编排——机械臂控制程序 | task_id任务编号； class_id类别编号； target目标机械臂位置米； drop_zone_id投放区域编号； speed_scale速度比例0到1； timeout_ms超时时间毫秒。 | accepted是否接受任务；result执行结果；error_code问题编号可为空；duration_ms用时毫秒。动作不得超出机械臂允许的运动范围。 |
| event | 编排——存储/看板程序 | event_id记录编号； task_id任务编号； timestamp_ms记录时间毫秒； class_id类别编号； confidence识别可靠程度； u_px/v_px图片位置像素； target_x_m/target_y_m/target_z_m机械臂位置米可为空； result结果； error_code问题编号可为空； duration_ms用时毫秒； calibration_id校准版本。 | 写入成功后返回event_id。 重复发送同一记录不得重复保存。 记录使用统一时间格式保存，网页按本地时间显示。 |
| 状态/告警 | 控制——编排/看板程序 | robot_state机械臂状态： 空闲、运行、暂停、故障、急停； code问题编号； message提示文字； timestamp_ms时间毫秒； recoverable是否可以恢复。 | 状态变化要通知网页。 急停或故障状态不能被普通启动命令清除，须检查设备并由人员确认复位。 |
| gesture_command | 手势识别——任务编排程序 | command手势命令； confidence识别可靠程度0到1； operator_id员工编号； timestamp_ms时间毫秒； session_id登录编号。 | accepted是否接受；reason_code未接受原因。 识别可靠程度低于0.8时不执行； 开始或恢复机械臂动作须再次确认。 |
| face_auth | 身份识别——权限/任务编排程序 | operator_id员工编号； auth_result登录结果； confidence识别可靠程度0到1； timestamp_ms时间毫秒； terminal_id设备编号。 | authorized是否允许登录； role人员角色； expires_at_ms授权到期时间毫秒。 接口只传登录结果，不传人脸照片； 失败时可用密码或工牌登录。 |
| multi_robot_task | 任务控制——两台机械臂/网页 | task_id任务编号； robot_id设备编号； role分工抓取/搬运/收集； target目标位置米； timestamp_ms时间毫秒。 | accepted是否接受； robot_state设备状态； result结果； error_code问题编号。 同一任务只能分配给一台设备； 另一台设备发生故障时停止接收新任务并通知网页。 |

四、共享数据字典

第一，class_id是字符串枚举，取值为recyclable、kitchen、hazardous、other，显示名称可本地化。

第二，u_px、v_px是float，单位为像素，图像坐标；u为列坐标，v为行坐标；不得直接当作机械臂坐标。

第三，x_m、y_m、z_m是float，单位为米，机械臂base坐标系；使用米制；机械臂可抓取范围和高度需经测量并校准。

第四，timestamp_ms是int，单位为毫秒，Unix epoch毫秒；系统事件统一UTC。

第五，duration_ms是int，单位为毫秒，表示单阶段或单次抓取耗时，接口定义需明确起止点。

五、验收指标

四类识别验收依赖detect接口。

抓取验收依赖transform和execute_pick接口。

网页记录和统计验收依赖event接口。

异常处理依赖状态和告警接口。

任务控制依赖状态和告警接口以及execute_pick。

手势控制依赖gesture_command。

人脸登录与权限依赖face_auth。

多机协同依赖multi_robot_task。

每个接口的字段完整率、时间戳一致性、错误码可追溯性，直接决定最终验收能否复查。

具体指标包括：

四类垃圾识别目标框准确度mAP@0.5至少0.75；

独立测试图片不少于100张且每类不少于20张；

95%的图片识别时间不超过150毫秒；

两种光线下准确度差不超过15个百分点。

机械臂连续抓取10次至少成功8次；

中心和边缘位置合计测试至少40次；

从确认目标到放入区域不超过15秒。

网页侧95%的分拣记录在产生后1秒内显示；

最近500条记录可查询；

必填信息完整率至少99%；

统计数量与记录明细一致。

异常问题模拟10次，至少9次正确提示、记录并按说明恢复。

六、已知风险与接口级解决方案

第一，视觉误检、漏检或低识别可信度。受控照明与背景；低于0.50不执行抓取；保存类别、识别可信度和失败阶段记录；重采一帧，仍失败则跳过并提示操作员移出目标、手工分类；不盲抓。

第二，坐标测量和校准错误、目标不可达且存在碰撞风险。设备到位后九点以上平面测量并校准；核验坐标方向、单位、机械臂可抓取范围和软限位；运动前做可达性检查；拒绝执行该目标，提示移至已验证区域，返回套组支持的安全姿态，不得用未测量并校准坐标试抓。

第三，控制链路中断、夹爪未夹稳或机械臂异常动作。动作前检查通信、夹爪和实体急停；设置动作超时；利用可用反馈确认夹取；异常时冻结队列；停止新任务并按设备支持方式停机；现场人员检查后人工复位；无夹爪反馈时须人工确认物品与姿态再继续。

第四，多机任务冲突。同一任务只能分配给一台设备；单台设备故障时另一台停止接收新任务并通知网页。

第五，隐私风险。face_auth只传登录结果，不传人脸照片；须先取得员工同意，不保存原始照片，并提供关闭和删除登记信息的方法。

七、兜底机制与异常回传

如果突然关灯或光照突变，视觉置信度下降。系统低于0.50不执行抓取，先重采一帧；仍失败则跳过并提示操作员。机械臂不执行不确定的抓取动作；如果正在执行，按设备支持方式完成当前安全动作或停止，并返回安全姿态或初始位置，冻结后续队列。

网页会回传：robot_state机械臂状态、code问题编号、message提示文字、timestamp_ms时间、recoverable是否可恢复。事件记录会写入：event_id、task_id、error_code、result、duration_ms。操作员按提示处理，确认安全后才能继续。

紧急情况先按机械臂实体急停按钮；软件停止后500毫秒内不再发送新动作；急停后须由人员检查并复位，不能重复尝试不确定的抓取动作。

八、数据、硬件与接口依赖

数据方面：小组拍摄安全垃圾模拟物，四类各至少80张、总数不少于400张，包含不同摆放方向、位置、光线和背景；训练和测试使用不同图片；同一段连拍图片不能同时用于训练和测试；不拍摄无关人员或收集个人信息。

硬件方面：使用青软集团机械臂套组、可用相机和计算机。设备领取后确认型号、控制程序版本、连接方式、最大负载、活动范围、速度限制和夹爪反馈。固定桌面高度、机械臂可抓范围实测边界、各类投放区位置、校准方法和可达性判定数据接口都需要实测确认。机械臂实测允许的运动范围、速度、负载及急停方式优先于文档性能目标；达不到时缩小演示物或可抓范围，并在评审纪要中更新需求。