基于计算机视觉的智能机械臂垃圾分拣与管理系统

页面与数据设计说明书 v1.0

文档日期：2026年10月15日。负责人：费翔鸿。本说明书依据项目需求设计、费翔鸿个人负责功能与验收标准、整体接口契约，以及当前Web页面和记录API编写。本文区分已实现、模拟和待联调内容，不将模拟演示描述为真实设备能力。

系统范围：室内固定工作台、固定桌面高度、单个静止且可见的安全轻量模拟物。第一版采用 HTML、CSS、JavaScript、Flask、PyMySQL 和 MySQL；接口承载采用 HTTP/WebSocket + JSON，ROS2 不作为第一版 Web 实现方式。

一、目的、原则与模块边界

本说明书定义页面信息结构、用户操作、数据来源、接口字段和展示规则，作为 Web 模块实现、联调及验收的依据。

图像坐标 u_px/v_px 使用像素，图像左上角为原点，u向右、v向下；机械臂坐标 x_m/y_m/z_m 使用 base 坐标系和米制，不能混用。时间以 Unix epoch 毫秒传递、UTC 存储，页面按浏览器本地时间显示。

操作员、班组长和维护员是目标角色。当前页面未接入真实登录/权限服务；demo-operator 与 demo-session 仅为演示值，不能视为身份认证。

| 角色 | 页面职责 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 操作员 | 操作任务、查看监控和分拣记录。 | 有本地任务状态演示；真实认证及控制后端未接入。 |
| 班组长 | 查询记录、导出 CSV、查看分类和运营统计。 | 记录查询与统计页面已接入现有 API；账号权限未接入。 |
| 维护员 | 查看设备故障、后续维护设备和校准位置。 | 可显示模拟/适配状态；设备维护和校准功能未接入。 |

二、导航与总体数据流

页面路由：/records 记录查询，/stats 运营统计，/tasks 任务操作，/monitor 实时监控；根路径 / 跳转至记录查询。

分拣数据链路：相机帧 → 视觉 detect → 编排/标定 transform → 机械臂 execute_pick → 编排 event 写入 MySQL → 记录查询、CSV 导出和运营统计。控制状态链路：任务页提交命令 → 任务控制服务 → 机械臂控制 → 状态/告警 WebSocket → 任务页与监控页。

当前事件保存、查询、统计、导出 API 已实现并经 MySQL 验证；任务控制 API、设备状态 WebSocket、相机视频/图片服务及视觉/机械臂设备端消息尚未部署。

三、记录查询页设计（FR-03）

地址 /records。按日期、类别、结果筛选；按时间倒序显示最近最多500条，支持分页、单条详情和 CSV 导出。日期按本地自然日转为 start_time_ms/end_time_ms，再请求 API。

| 区域 | 功能与输入 | 接口及输出 |
| --- | --- | --- |
| 筛选栏 | 日期、class_id、result；查询/重置。 | GET /api/events；本地日界限转换为 epoch 毫秒。 |
| 记录表格 | 显示本地时间、类别、可信度、像素位置、机械臂位置、结果、耗时。 | 响应 items；px 与 m 单位分别标示。 |
| 分页 | 每页50或100条，上一页/下一页。 | GET /api/events?page=&page_size=；接口窗口最多500条。 |
| 详情 | 打开单条事件全部字段。 | GET /api/events/{event_id}；空值显示“—”。 |
| 导出 | 按当前筛选条件下载 CSV。 | GET /api/events/export；UTF-8 BOM，可用 Excel 打开。 |

页面包含加载、空结果和错误状态；事件文本通过 textContent 展示，不作为 HTML 执行。

四、运营统计页设计（FR-03）

地址 /stats。支持按本地日期或自定义班次时间范围；日期模式转换为本地零点至次日零点的 epoch 毫秒，班次模式使用用户输入的本地起止时间。

显示分拣总数、四类数量与占比、成功/失败数量和故障数量。类别占比为该类数量除以当前范围总数；总数为0时显示0%。调用 GET /api/stats?start_time_ms=&end_time_ms=。

当前统计口径：result 等于 success 计成功，其余计失败；非空 error_code 计故障。固定班次时段和完整 result 枚举尚未由项目确认。

五、任务操作页设计（FR-04 网页侧）

地址 /tasks。选择单次/连续分拣，提供启动、暂停、继续、结束，显示任务编号、任务状态、机械臂状态、更新时间与告警。模拟模式只改本地演示状态，不控制机械臂；接口联调模式真实发送请求，失败不回退为模拟成功。

| 请求字段 | 类型/约束 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| command | string：start/pause/resume/finish | 任务控制命令。 |
| task_id | string；由服务端生成 | 当前任务编号；启动时生成规则须由后端确认。 |
| task_mode | string：single/continuous | 单次或连续分拣。 |
| operator_id、session_id | string | 操作者和会话标识；需真实权限/登录模块提供。 |
| request_id | string | 请求唯一编号，用于幂等。 |
| timestamp_ms | 整数，Unix epoch 毫秒 | 请求时间。 |

| 响应/状态字段 | 类型/取值 | 页面用途 |
| --- | --- | --- |
| accepted | boolean | 命令是否接受；不代表动作完成。 |
| task_id | string | 服务端生成/确认的任务编号。 |
| task_state | idle/running/paused/finished/fault/estop | 更新任务状态和按钮可用性。 |
| reason_code、message | string | 显示拒绝原因或提示。 |
| timestamp_ms | 整数毫秒 | 最近状态时间，按本地时区显示。 |
| robot_state、code、message、timestamp_ms、recoverable | 状态/告警消息 | 显示设备状态、故障和恢复提示。 |

安全规则：task_state 或 robot_state 为 estop 时，四个普通命令全部置灰并显示人工检查/复位提示；普通网页/手势命令不能清除急停。急停或故障需按设备要求检查并由人员确认复位。

当前 Flask 服务没有 POST /api/tasks/control 和状态 WebSocket。页面联调模式已按字段构造请求，但真实服务端控制与设备状态联调未完成。

六、实时监控页设计

地址 /monitor。显示相机画面或最近图片、类别、位置、可信度、机械臂状态与故障提示，以及坐标转换和抓取执行信息。模拟模式明确标注 CSS 模拟画面和模拟数据；联调模式停止模拟刷新。

| 消息 | 主要字段 | 显示映射/状态 |
| --- | --- | --- |
| detect | frame_id、timestamp_ms、detections；class_id/class_name、confidence、u_px/v_px、bbox_px、推理_ms | 类别、可信度、像素点、目标框、帧号、推理耗时；视觉接口未接入。 |
| transform | x_m/y_m/z_m、reachable、error_code、calibration_id | base 米制坐标、可达性、错误码和校准版本；服务未接入。 |
| execute_pick | accepted、result、error_code、duration_ms | 接受情况、执行结果、错误和耗时；机械臂接口未接入。 |
| 状态/告警 | robot_state、code、message、timestamp_ms、recoverable | 设备状态、问题编号、提示、时间和是否可恢复；数据源未接入。 |
| 最近图片 | 用户输入静态图片 URL | 显示静态图片，不是视频流；当前没有相机视频 API。 |

浏览器适配消息包络暂为 {"type":"detect|transform|execute_pick|status","data":{...}}。这是前端联调格式，不是已部署的设备端契约。

七、event 数据字典

event 表是记录查询、统计和导出的统一数据源。下列字段对应项目 event 契约和当前 MySQL schema。

| 字段 | 数据库类型/单位 | 必填与含义 |
| --- | --- | --- |
| event_id | VARCHAR(64) | 必填；记录编号、主键，重复编号不重复保存。 |
| task_id | VARCHAR(64) | 必填；任务编号。 |
| timestamp_ms | BIGINT UNSIGNED，毫秒 | 必填；Unix epoch 毫秒，UTC。 |
| class_id | VARCHAR(32)，枚举 | 必填：recyclable/kitchen/hazardous/other。 |
| confidence | DECIMAL(5,4)，0至1 | 必填；识别可信度。 |
| u_px、v_px | DOUBLE，pixel | 必填；图像坐标；u向右，v向下。 |
| target_x_m/y_m/z_m | DOUBLE，meter | 可为空；机械臂 base 坐标系位置。 |
| result | VARCHAR(64) | 必填；结果。暂以 success 为成功，其余计失败；完整枚举待确认。 |
| error_code | VARCHAR(64) | 可为空；问题编号。统计中非空值计故障。 |
| duration_ms | INT UNSIGNED，毫秒 | 必填；单阶段或单次抓取耗时，起止点需上游明确。 |
| calibration_id | VARCHAR(64) | 必填；校准版本。 |

类别中文显示名：recyclable 可回收物、kitchen 厨余垃圾、hazardous 有害垃圾、other 其他垃圾。confidence 存储值为0至1，页面显示时转换为百分比。

八、接口清单与边界

| 接口 | 方向 | 当前实现状态 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/events | 编排 → 存储/看板 | 已实现：写入并返回 event_id；重复 event_id 不增加记录。 |
| GET /api/events | Web → 事件 API | 已实现：日期/时间、类别、结果筛选，最近500条及分页。 |
| GET /api/events/{event_id} | Web → 事件 API | 已实现：单条详情。 |
| GET /api/events/export | Web → 事件 API | 已实现：CSV 下载。 |
| GET /api/stats | Web → 事件 API | 已实现：日期或毫秒时间范围统计。 |
| POST /api/tasks/control | Web → 任务控制服务 | 前端可尝试请求；当前后端无此路由。 |
| 状态 WebSocket | 控制设备 → Web | 前端可配置地址并消费 JSON；服务端尚未部署。 |
| detect/transform/execute_pick | 视觉/标定/编排/机械臂 | 前端有字段映射；真实设备链路尚未联调。 |

第一版按同源部署设计。若以后跨域/远程部署，需另行确认 CORS、权限认证、会话和 WebSocket 鉴权。

九、时间、错误与安全规则

事件时间以 UTC epoch 毫秒保存/传输，网页按浏览器本地时区展示。记录页和统计页将本地日期或时段转换为接口使用的毫秒起止值。

API 错误以 JSON 提示显示；CSV 成功响应为文件下载。控制命令失败时保留原任务状态，不做假成功。

第一版不保存人脸照片/模板，不记录情绪。人脸认证只接收 authorized、role、expires_at_ms 的方案已确认，但真实认证和权限模块未接入。实体急停优先，不能由网页命令解除。

页面使用原生 HTML/CSS/JavaScript，不使用重型框架；记录表在窄屏区域横向滚动，时间以本地时区显示。

十、验收映射与当前进度

| 需求点 | 目标/验收口径 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| FR-03 显示时延 | 95%的分拣记录在产生后1秒内显示。 | 双轮本机测试 P95 为63.21ms/63.06ms，差0.15ms；不是整机最终验收结果。 |
| FR-03 查询与持久性 | 最近500条；查询、详情、CSV；重启后记录仍在。 | API和页面已实现；数据库与 app 重建持久性测试通过。 |
| FR-03 完整率/统计 | 必填信息至少99%；统计数与明细一致。 | 当前验收脚本测试通过，需随真实数据继续回归。 |
| FR-04 控制安全 | 异常模拟10次，至少9次正确停止、提示并记录；实体急停人工复位。 | 前端状态模拟具备；控制服务及实机异常/急停验收未完成。 |
| 实时监控 | 画面、类别/位置/可信度、设备状态及故障提示。 | 模拟展示和前端消息映射可用；真实相机/设备接口未接通。 |

十一、待联调与待确认事项

任务控制后端需最终确认 task_id 在启动请求中的缺省规则、幂等策略、响应状态和命令权限。

控制模块需提供状态 WebSocket 地址、正式消息包络、鉴权方式及 task_state/robot_state 联动规则。

视觉模块需提供 detect 正式消息、推理耗时字段最终名称及相机画面/最近图片来源。

标定/编排需确认 transform 传输方式、校准版本及 reachable 错误定义；控制只接收 base 米制坐标。

机械臂模块需确认 execute_pick 反馈、夹爪抓取确认、速度/活动范围和实体急停复位方式。

项目需确认 result 全部枚举、故障数口径、班次规则和指定桌面浏览器范围。

真实身份认证和三角色权限需由 FR-06 模块提供，当前 demo 字段不作为认证。

附录：相关交付文件

| 内容 | 文件 |
| --- | --- |
| 页面模板 | templates/records.html、stats.html、tasks.html、monitor.html |
| 页面样式与交互 | static/css/dashboard.css；static/js/records.js、stats.js、tasks.js、monitor.js |
| 事件 API/MySQL | app.py、database.py、db/init.sql、db/init_db.py |
| 运行与配置 | README.md、requirements.txt、db/config.example.ini |
| 验收脚本 | verify_acceptance.py、verify_pages.py |
| 需求和接口基线 | 基于计算机视觉的智能机械臂垃圾分拣与管理系统-需求设计.docx；讲稿一_费翔鸿_个人负责功能与验收标准.docx；讲稿二_费翔鸿_整个项目的接口契约.docx |